Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №8» Харківської міської ради
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)
	1
	Назва предмета закупівлі
	«Капітальний ремонт приміщень другого поверху (приміщення №76-83) із забезпеченням інклюзивності для реабілітації маломобільних груп населення у будівлі (літера А-7) Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 8» Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,  пр. Перемоги, 53» за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи

	2
	Вид процедури
	Відкриті торги з особливостями згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2025-07-28-005256-a

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 2 до ТД на закупівлю.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства

	5
	Обґрунтування розміру бюджетного призначення 
	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2025 рік.

	6
	Очікувана вартість предмета закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, розробленої відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, а також на підставі експертного звіту щодо розгляду проєктної документації.
Зазначена документація розроблена для робочого проєкту «Капітальний ремонт приміщень другого поверху (приміщення №76-83) із забезпеченням інклюзивності для реабілітації маломобільних груп населення у будівлі (літера А-7) Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 8» Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,  пр. Перемоги, 53»
Відповідно до експертного звіту (позитивного) щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації від 22 липня 2025 року № 21-0542/01-25 від 22.07.2025р., виданого філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Харківській області, загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 16 липня 2025 року становить:

· Загальна вартість — 5045,422 тис. грн, у тому числі:

· Будівельні роботи — 3503,231 тис. грн;

· Устаткування, меблі, інвентар — 530,01 тис. грн;

· Інші витрати — 1012,181 тис. грн.
Реєстраційний номер експертного звіту:  ЕХ01:2208-9169-1509-5357 у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Предмет закупівлі: згідно "Єдиний закупівельний словник"   ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи - Капітальний ремонт приміщень другого поверху (приміщення №76-83) із забезпеченням інклюзивності для реабілітації маломобільних груп населення у будівлі (літера А-7) Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 8» Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,  пр. Перемоги, 53
Строк виконання робіт: до 31 грудня 2025 року, згідно з додатком 2 до тендерної документації та умовами договору про закупівлю (додаток 3 до тендерної документації).

Місце виконання робіт: 61174 Україна, Харківська область Харків проспект ПЕРЕМОГИ, будинок 53.

Обсяг виконання робіт: 1 робота, вимоги до предмета закупівлі визначені в додатку 2 до тендерної документації.

Клас наслідків (відповідальності): СС  1
Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту “
” (експертний звіт від     202   № 
 
, доступний на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням 

  та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на роботи: «Капітальний ремонт приміщень другого поверху (приміщення №76-83) із забезпеченням інклюзивності для реабілітації маломобільних груп населення у будівлі (літера А-7) Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 8» Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,  пр. Перемоги, 53» далі – Роботи, передбачених цією технічною специфікацією. Учасник визначає ціни на Роботи, яку він пропонує виконати за договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до діючих нормативних документів:

- Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 з урахуванням Зміни № 1, 2, 3, 4.

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за динамічною договірною ціною відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами) (далі – Настанова).


Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів Роботи на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робот по об`єктам замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічної специфікації щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.


У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) враховуються кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, відповідно до п. 5.33 Настанови, оскільки кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, враховані у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва затвердженої проектної документації.  Порядок врахування коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, при взаєморозрахунках за виконані роботи встановлюється умовами проєкту договору про закупівлю.

Учасник гарантує виконання робіт з урахуванням вимог ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров’я. Основні положення», ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва - надати лист-гарантію у довільній формі.
Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником.

Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.

Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати вартість зворотних матеріалів без відрахування їх із загальної суми пропозиції.

До договірної ціни не включаються витрати, пов’язані з підготовкою тендерної пропозиції та укладенням договору про закупівлю.

Надання розрахунку договірної ціни з підтверджувальними розрахунками не вимагається від учасників у складі їх тендерних пропозицій.

Розрахунок договірної ціни з підтверджувальними розрахунками за формою згідно з додатком 30 до Настанови (динамічна договірна ціна), сформований за результатами аукціону або сформований з урахуванням пункту 37 Особливостей, надається переможцем процедури закупівлі в обсязі та в строки, передбачені пунктом 2 Розділу 6 цієї тендерної документації.
Увага! У ході проведення робіт з метою контролю дотримання норм і стандартів Замовником організовується проведення технічного нагляду та авторського нагляду.

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

	ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ

	№ лк
	Обгрунтування
	Найменування робiт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 02-001-001
	Капітальний ремонт приміщень другого поверху (приміщення №76-83) із забезпеченням інклюзивності для реабілітації маломобільних груп населення у будівлі (літера А-7) Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 8» Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,  пр. Перемоги, 53
	 
	 

	 
	 
	Приміщення №№ 76,77,78,79
	 
	 

	1
	КР7-2-7
	 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	  м2 покриття
	16,34

	2
	КР13-15-5
	 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток
	  м2 поверхні облицювання
	77,97

	3
	КР11-50-2
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2 поверхні відбивання
	77,97

	4
	КР7-2-8
	 Розбирання цементних покриттів підлог
	  м2 покриття
	16,34

	5
	КР7-17-1
	 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
	  м2 стяжки
	16,34

	6
	КР7-17-9
	 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати
	  м2 стяжки
	16,34

	7
	КР20-17-19
	 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150
	  м3 розчину
	0,583338

	8
	КР7-18-3
	 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (душева)
	  м2 поверхні, що ізолюється
	1,55

	9
	КР7-18-4
	 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції
	  м2 поверхні, що ізолюється
	1,55

	10
	С111-2002-2
	 Рідка еластична гідроізоляція Marei Mapelastic Aquadefense (витрати 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини)
	 кг
	4,03

	11
	КР2-6-7
	 Улаштування вертикальної гідроізоляції стін (душева)
	  м2 ізоляції 
	13,2

	12
	С111-2002-2
	 Рідка еластична гідроізоляція Marei Mapelastic Aquadefense (витрати 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини)
	 кг
	34,32

	13
	КБ11-29-1
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2 покриття
	16,34

	14
	С111-283
	 Плитки керамічні для підлог (керамограніт) ASPHALT GRIT RECT,  600х600 мм
	 м2
	16,6668

	15
	С111-2000-3
	 Клей для крупноформатної плитки  CERESIR CM 22 Mega Format Flexible
	 кг
	106,21

	16
	С111-2001-2
	 Еластичний водостійкий кольоровий шов 1-6 мм  Фуга Ceresit  СЕ 40 aguastatic
	 кг
	6,63404

	17
	С1545-413-13
	 СВП система для вирівнювання плитки (12шт/1м2)
	 шт
	196,0

	18
	КБ11-29-2
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток 300*300 на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	  м2 покриття
	0,36

	19
	С111-2001-2
	 Еластичний водостійкий кольоровий шов 1-6 мм  Фуга Ceresit  СЕ 40 aguastatic
	 кг
	0,16344

	20
	С111-2000-1
	 Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 117
	 кг
	1,872

	21
	С111-287-1
	 Плитка керамічна тактильна попереджувальна ,розміром 300х300 мм
	 м2
	0,3672

	22
	С1545-413-13
	 СВП система для вирівнювання плитки (44шт/1м2)
	 шт
	16,0

	23
	КБ15-77-3
	 Демонтаж Опорядження стель пластиковими панелями
(Демонтаж)
	  м2 поверхні опорядження
	18,5

	24
	КБ15-64-1
	 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	 м2 горизонтальної проекції стелі
	18,5

	25
	С1545-269
	 Профіль  металевий оцинкований UD Knauf 0.6 мм
	 м
	16,65

	26
	С1545-270
	 Профіль металевий оцинкований CD Knauf 0.6 мм
	 м
	47,175

	27
	С1545-408
	 Підвіс
	 шт
	13,0

	28
	С1545-410
	 Підвіс "краб"
	 шт
	31,0

	29
	С1545-436
	 Шуруп 3,5х9,5
	 шт
	289,0

	30
	КБ34-60-13
	 Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (панелями ПВХ)
	  м2 поверхні
	18,5

	31
	С111-1713
	 Панель ПВХ Decomax 2U-917 льон фісташка 8х250х2700 мм (0,675 кв.м)
	 м2
	19,425

	32
	С111-1714
	 Профіль монтажний ПВХ стартовий 3 м льон фісташка
	 м
	33,28

	33
	С1545-489
	 Шуруп 3,5х11
	 шт
	463,0

	34
	С111-1645-П
	 Клей монтажний Tytan Professional Classic Fix 310 мл прозорий  Польща
	 шт
	2,0

	35
	С1545-539
	 Дюбель 6х40
	 шт
	44,0

	36
	С111-1714
	 Кутик універсальний 917 льон фісташка 2700 мм
	 м
	9,7

	37
	КБ15-63-1
	 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї
	  м2 поверхні опорядження
	77,97

	38
	С111-741
	 Листи гіпсокартонні KNAUF 2500*1200*12,5 мм вологостійкі
	 м2
	81,8685

	39
	С111-1650
	 Клей "Перлфікс" (витрати для приклеювання ГКЛ :5 кг/м2)
	 кг
	389,85

	40
	С111-2015-5
	 Шпаклiвка "фюгенфюллер"
	 кг
	24,763272

	41
	С1545-11
	 Стрічки армувальні
	 м
	68,6136

	42
	КБ15-25-1
	 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками 333*900 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2 поверхні облицювання
	77,97

	43
	С111-259
	 Плитки P.B. ASTON WHITE MT RECT. розмір 33,3*90
	 м2
	78,7497

	44
	С111-2000-2
	 Клей підвищеної адгезії Polimin WS P-25 Gelifix для широкоформатної плитки
	 кг
	506,805

	45
	С111-2001-1
	 Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина 1-6 мм)
	 кг
	31,65582

	 
	 
	Дверi
	 
	 

	46
	КР6-13-1
	 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	  шт дверних коробок
	3,0

	47
	КР6-14-1
	 Знімання дверних полотен
	  м2 дверних полотен
	4,4

	48
	КБ10-28-1
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах
	  м2 прорізів
	5,6781

	49
	С126-83-1
	 Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10)білий;с/п 04-12-04,розмір 0,93*1,98 для МГН
	 м2
	1,8414

	50
	С126-83-1
	 Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10)білий;с/п 04-12-04,розмір 0,63*2,03 для МГН
	 м2
	3,8367

	51
	С1545-436
	 Саморіз 6,5 152
	 шт
	26,0

	52
	С1550-38
	 Монтажна піна професійна
	 л
	1,05101631

	 
	 
	Електромонтажні роботи
	 
	 

	53
	КР17-4-1
	 Демонтаж вимикачів, розеток
	 шт
	5,0

	54
	КР17-4-5
	 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	 шт
	4,0

	55
	КР17-7-15
	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги (гофротруба діам.20 мм)
	 м труб
	100,0

	56
	241649-1014
	 Труба гофрована Expert 750H д-20 мм
	 м
	101,0

	57
	С1545-165
	 Кріплення гофри ф 20 мм -КР-40 біле,дюбель 6*40,шуруп 3,5*45 дерево
	 шт
	80,0

	58
	2405-1374
	 Коробка розподільча 150х150х70 IP55
	 шт
	2,0

	59
	КР17-8-2
	 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	 м проводу
	10,0

	60
	15095-46041
	 Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ  ВВГнгд 2х1,5мм2, мідь
	 м
	10,3

	61
	КР17-8-3
	 Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби
	 м проводу
	90,0

	62
	15095-46101
	 Кабіль силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5мм2, мідь
	 м
	91,8

	63
	КР17-12-2
	 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	 шт
	4,0

	64
	290902-55
	 Вимикач одноклавішний (крем) ЕРН 0100123
	 шт
	4,0

	65
	290902-135
	 Рамка 1-а ASFORA Бронза
	 шт
	4,0

	66
	С1512-5
	 Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал РР 67х47 мм
	 шт
	4,0

	67
	КР17-12-11
	 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	 шт
	6,0

	68
	290902-224
	 Розетка із заземленням та шторками (крем) ЕРН2900223
	 шт
	6,0

	69
	290902-135
	 Рамка 1-а ASFORA Бронза
	 шт
	2,0

	70
	290902-135
	 Рамка 4-а ASFORA Бронза
	 шт
	1,0

	71
	КР17-11-9
	 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	 шт
	5,0

	72
	С1512-5
	 Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал РР 67х47 мм
	 шт
	6,0

	73
	1507-3056
	 Світильник Панель стельова офісна світлодіодна LED FLF-87 60W CW, Виробник  Brille
	 шт
	2,0

	74
	1507-3044
	 Світильник Damp Proof 1200 Housing IP65 2XLAMP
	 шт
	3,0

	75
	1515-1009
	 Лампи світлодіодні OSRAM ST8B-1.2M 18 Вт Е8 G13  220В 6500К
	 шт
	3,0

	 
	 
	Приміщення №№ 80,81,83
	 
	 

	76
	КР7-2-7
	 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	  м2 покриття
	18,9

	77
	КР13-15-5
	 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток
	  м2 поверхні облицювання
	77,36

	78
	КР11-50-2
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2 поверхні відбивання
	77,36

	79
	КР7-2-8
	 Розбирання цементних покриттів підлог
	  м2 покриття
	18,9

	80
	КР7-17-1
	 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
	  м2 стяжки
	18,9

	81
	КР7-17-9
	 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати
	  м2 стяжки
	18,9

	82
	КР20-17-19
	 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150
	  м3 розчину
	0,67473

	83
	КБ11-29-1
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2 покриття
	18,9

	84
	С111-283
	 Плитки керамічні для підлог (керамограніт) ASPHALT GRIT RECT,  600х600 мм
	 м2
	19,278

	85
	С111-2000-3
	 Клей для крупноформатної плитки  CERESIR CM 22 Mega Format Flexible
	 кг
	122,85

	86
	С111-2001-2
	 Еластичний водостійкий кольоровий шов 1-6 мм  Фуга Ceresit  СЕ 40 aguastatic
	 кг
	7,6734

	87
	С1545-413-13
	 СВП система для вирівнювання плитки (12шт/1м2)
	 шт
	227,0

	88
	КБ15-77-3
	 Демонтаж Опорядження стель пластиковими панелями
(Демонтаж)
	  м2 поверхні опорядження
	27,91

	89
	КБ15-64-1
	 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	 м2 горизонтальної проекції стелі
	27,91

	90
	С1545-269
	 Профіль  металевий оцинкований UD Knauf 0.6 мм
	 м
	25,119

	91
	С1545-270
	 Профіль металевий оцинкований CD Knauf 0.6 мм
	 м
	71,1705

	92
	С1545-408
	 Підвіс
	 шт
	20,0

	93
	С1545-410
	 Підвіс "краб"
	 шт
	47,0

	94
	С1545-539
	 Дюбель 6х40
	 шт
	66,0

	95
	С1545-436
	 Шуруп 3,5х9,5
	 шт
	435,0

	96
	КБ34-60-13
	 Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (панелями ПВХ)
	  м2 поверхні
	27,91

	97
	С111-1713
	 Панель ПВХ Decomax 2U-917 льон фісташка 8х250х2700 мм (0,675 кв.м)
	 м2
	29,3055

	98
	С111-1714
	 Профіль монтажний ПВХ стартовий 3 м льон фісташка
	 м
	32,1

	99
	С1545-489
	 Шуруп 3,5х11
	 шт
	865,0

	100
	С111-1645-П
	 Клей монтажний Tytan Professional Classic Fix 310 мл прозорий  Польща
	 шт
	3,0

	101
	С111-1714
	 Кутик універсальний 917 льон фісташка 2700 мм
	 м
	18,2

	102
	КБ15-63-1
	 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї
	  м2 поверхні опорядження
	69,84

	103
	С111-741
	 Листи гіпсокартонні KNAUF 2500*1200*12,5 мм вологостійкі
	 м2
	73,332

	104
	С111-1650
	 Клей "Перлфікс" (витрати для приклеювання ГКЛ :5 кг/м2)
	 кг
	349,2

	105
	С111-2015-5
	 Шпаклiвка "фюгенфюллер"
	 кг
	22,181184

	106
	С1545-11
	 Стрічки армувальні
	 м
	61,4592

	107
	КБ15-25-1
	 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками 333*900 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2 поверхні облицювання
	69,84

	108
	С111-259
	 Плитки P.B. ASTON WHITE MT RECT. розмір 33,3*90
	 м2
	70,5384

	109
	С111-2000-2
	 Клей підвищеної адгезії Polimin WS P-25 Gelifix для широкоформатної плитки
	 кг
	453,96

	110
	С111-2001-1
	 Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина 1-6 мм)
	 кг
	28,35504

	111
	КР7-19-1
	 Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом
	  м2 поверхні, що ізолюється
	18,9

	112
	КР7-19-2
	 Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом
	  м2 поверхні, що ізолюється
	18,9

	113
	С111-1720
	 Плівка поліетиленова ПЕ
	 м2
	41,58

	114
	С111-1646
	 Клей вологостійкий  BOSTIK-78 (витрати 3-6 м2/літр)
	 л
	6,3

	115
	КР7-18-3
	 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції
	  м2 поверхні, що ізолюється
	18,9

	116
	КР7-18-4
	 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції
	  м2 поверхні, що ізолюється
	18,9

	117
	С111-2002-2
	 Рідка еластична гідроізоляція Marei Mapelastic Aquadefense (витрати 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини)
	 кг
	49,14

	118
	КР2-6-7
	 Улаштування вертикальної гідроізоляції стін
	  м2 ізоляції 
	69,84

	119
	С111-2002-2
	 Рідка еластична гідроізоляція Marei Mapelastic Aquadefense (витрати 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини)
	 кг
	181,584

	120
	КР17-18-1
	 Установлення дзвоників електричних з кнопкою
	  комплектів
	1,0

	121
	1602-50117
	 Дзвінок електричний
	 шт
	1,0

	122
	2405-1112
	 Кнопка дзвінка
	 шт
	1,0

	123
	КР15-33-4
	 Установлення вішалок
	 шт
	6,0

	124
	С130-142
	 Вішалки настінні (крючки для одягу)
	 шт
	6,0

	125
	КР15-33-5
	 Установлення поличок (дзеркала )(заст)
	 шт
	4,0

	126
	560110-238
	 Дзеркало настінне поворотне 500х700 мм,ручка 32 мм для людей з інвалідністю,нержавіюча сталь
	 шт
	4,0

	127
	С1545-50
	 Кріплення дзеркала
	 комплект
	8,0

	128
	КР15-33-4
	 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (дозатора)
	 шт
	5,0

	129
	С1630-678
	 Дозатор для рідкого мила Trento хром
	 шт
	5,0

	130
	КР15-33-4
	 Установлення поручнів
	 шт
	6,0

	131
	С126-1237
	 Поручень настінний для умивальника верхній,для людей з обмеженими можливостями,700х519 мм,труби D 38 мм
	 шт
	1,0

	132
	С126-1238
	 Поручень для людей з обмеженими можливостями в туалет "стіна-підлога" з поворотною ніжкою 360 град.,діам.32 мм 800х700 мм
	 шт
	2,0

	133
	С126-1238
	 Поручень для людей з обмеженими можливостями в душ  "стіна-підлога" з поворотною ніжкою 360 град.,діам.32 мм 800х700 мм
	 шт
	1,0

	134
	С126-1239
	 Поручень  для людей з обмеженими можливостями "стіна-стіна"  діам.32 мм 800х700 мм
	 шт
	1,0

	135
	С126-1241
	 Відкидне сидіння для душа на ніжках з настінним кріпленням для людей з обмеженими можливостями
	 шт
	1,0

	136
	С111-574
	 Килимок  в душову кімнату HOME Styles противоковзний на присосках 40х88 см Сірий
	 шт
	3,0

	137
	КР3-19-3
	 Прорізування прорізів в перегородках з гіпсокартону (заст)
	  м2 прорізу
	2,1525

	 
	 
	Дверi
	 
	 

	138
	КР6-13-1
	 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	  шт дверних коробок
	1,0

	139
	КР6-14-1
	 Знімання дверних полотен
	  м2 дверних полотен
	1,2

	140
	КР5-3-1
	 Розбирання цегляних перегородок
	  м3 кладки
	3,03

	141
	КБ10-28-2
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах
	  м2 прорізів
	6,2727

	142
	С126-83-1
	 Двері із алюмінієвих сплавів (FRAMEX 10)білий;с/п 04-12-04,розмір 1,03*2,03 для МГН
	 м2
	6,2727

	143
	С1545-436
	 Саморіз 6,5 152
	 шт
	24,0

	144
	С1550-38
	 Монтажна піна професійна
	 л
	0,95846856

	145
	КБ8-25-1
	 Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м
	 м2 перегородок (з відрахуванням прорізів)
	17,5

	146
	С1427-11804
	 Газобетонні блоки  ХСМ Hetten 600х200х100 мм
	 м3
	1,7325

	147
	С111-2010-2
	 Сумiш для укладання пiнобетонних блокiв
	 кг
	39,9

	148
	С111-1826
	 Кутик 45*3
	 м
	9,0

	149
	С1550-38
	 Монтажна піна професійна
	 л
	0,413

	 
	 
	Електромонтажні роботи
	 
	 

	150
	КР17-4-1
	 Демонтаж вимикачів, розеток
	 шт
	5,0

	151
	КР17-4-5
	 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	 шт
	4,0

	152
	КР17-7-15
	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги (гофротруба діам.20 мм)
	 м труб
	100,0

	153
	241649-1014
	 Труба гофрована Expert 750H д-20 мм
	 м
	101,0

	154
	С1545-165
	 Кріплення гофри ф 20 мм -КР-40 біле,дюбель 6*40,шуруп 3,5*45 дерево
	 шт
	80,0

	155
	2405-1374
	 Коробка розподільча 150х150х70 IP55
	 шт
	2,0

	156
	КР17-8-2
	 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	 м проводу
	10,0

	157
	15095-46041
	 Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ  ВВГнгд 2х1,5мм2, мідь
	 м
	10,3

	158
	КР17-8-3
	 Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби
	 м проводу
	90,0

	159
	15095-46101
	 Кабіль силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5мм2, мідь
	 м
	91,8

	160
	КР17-12-2
	 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	 шт
	3,0

	161
	290902-55
	 Вимикач одноклавішний (крем) ЕРН 0100123
	 шт
	3,0

	162
	290902-135
	 Рамка 1-а ASFORA Бронза
	 шт
	3,0

	163
	С1512-5
	 Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал РР 67х47 мм
	 шт
	4,0

	164
	КР17-12-3
	 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних
	 шт
	1,0

	165
	290902-135
	 Рамка 1-а ASFORA Бронза
	 шт
	1,0

	166
	290902-256
	 Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora крем
	 шт
	1,0

	167
	КР17-12-11
	 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	 шт
	6,0

	168
	290902-224
	 Розетка із заземленням та шторками (крем) ЕРН2900223
	 шт
	6,0

	169
	290902-135
	 Рамка 1-а ASFORA Бронза
	 шт
	6,0

	170
	С1512-5
	 Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал РР 67х47 мм
	 шт
	6,0

	171
	КР17-11-9
	 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	 шт
	6,0

	172
	1507-3056
	 Світильник Панель стельова офісна світлодіодна LED FLF-87 60W CW, Виробник  Brille
	 шт
	3,0

	173
	1507-3044
	 Світильник Damp Proof 1200 Housing IP65 2XLAMP
	 шт
	3,0

	174
	1515-1009
	 Лампи світлодіодні OSRAM ST8B-1.2M 18 Вт Е8 G13  220В 6500К
	 шт
	3,0

	175
	КР17-14-1
	 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1,0

	176
	1517-2480-14
	 Щит електричний на 18 модулей, врізний, Easy9 EU Schneider Electric EZ9EUA118
	 шт
	1,0

	177
	С1545-314
	 Нульова шина 15 отв.
	 шт
	1,0

	178
	КР17-12-7
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт
	3,0

	179
	1504-1003
	 Вимикач автоматичний однофазовий номінальний струм 25А
	 шт
	3,0

	180
	КР17-12-8
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	 шт
	1,0

	181
	1504-1011
	 Вимикач автоматичний  трифазовий 3P 40 A
	 шт
	1,0

	182
	КР17-11-9
	 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	 шт
	1,0

	183
	1507-3044
	 Світильник Damp Proof 1200 Housing IP65 2XLAMP
	 шт
	1,0

	184
	1515-1009
	 Лампи світлодіодні OSRAM ST8B-1.2M 18 Вт Е8 G13  220В 6500К
	 шт
	2,0

	 
	 
	Приміщення № 82
	 
	 

	 
	 
	Підлога чаши басейну
	 
	 

	185
	КБ26-30-1
	 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової
	 м2 ізолїованої поверхні
	160,0

	186
	КР7-14-4
	 Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2
	  м2 покриття підлоги
	76,0

	187
	С112-25
	 Лаги з брусу 100*150*6000
	 шт
	26,0

	188
	КР19-26-5
	 Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо
	  м3 ізоляції
	0,6

	189
	С114-97
	 Пінополістирол  Penoboard (Піноборд) 1200х550х30 мм
	 шт
	31,0

	190
	КР7-23-4
	 Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2
	  м2 покриття підлоги
	76,0

	191
	С123-345
	 Дошки для покриття 150*40*4000
	 шт
	10,0

	192
	С123-345
	 Дошки для покриття 150*40*3000
	 шт
	30,0

	193
	С1545-245
	 Шуруп універсальний 6*90
	 шт
	540,0

	194
	КР7-25-6
	 Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2
	  м2 покриття підлоги
	76,0

	195
	С1545-489
	 Шуруп універсальний 4,5*55
	 шт
	2 736,0

	196
	КР7-2-7
	 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	  м2 покриття
	104,07

	197
	КР7-2-7
	 Розбирання покриттів східців до басейну з керамічних плиток
	  м2 покриття
	4,55

	198
	КР16-39-4
	 Розбирання каналу водовідведення з підлоги (заст)
	 м трубопроводу
	36,0

	199
	КБ11-29-2
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток (канал водовідведення) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт5 (заст)
	  м2 покриття
	4,248

	200
	С111-304
	 Канал ACO Self Euromini с оцинкованими гратами (118*97*1000 мм)
	 м
	36,0

	201
	С111-2000-3
	 Клей для крупноформатної плитки  CERESIR CM 22 Mega Format Flexible (обсяг поверхні для витрат клея =13,34 м2)
	 кг
	69,368

	202
	КР7-18-3
	 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції
	  м2 поверхні, що ізолюється
	108,62

	203
	КР7-18-4
	 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції
	  м2 поверхні, що ізолюється
	108,62

	204
	С111-2002-2
	 Рідка еластична гідроізоляція Marei Mapelastic Aquadefense (витрати 1,3 кг/м2 на 1 мм товщини)
	 кг
	282,412

	205
	КР7-2-8
	 Розбирання цементних покриттів підлог
	  м2 покриття
	104,07

	206
	КР7-17-2
	 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2
	  м2 стяжки
	108,62

	207
	КР7-17-9
	 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 35 мм
	  м2 стяжки
	108,62

	208
	КР20-17-19
	 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150
	  м3 розчину
	3,877734

	209
	КБ11-29-1
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток 600*600 на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2 покриття
	104,07

	210
	С111-283
	 Плитки керамічні для підлог (керамограніт) ASPHALT GRIT RECT,  600х600 мм
	 м2
	106,1514

	211
	С111-2000-3
	 Клей для крупноформатної плитки  CERESIR CM 22 Mega Format Flexible
	 кг
	676,455

	212
	С111-2001-2
	 Еластичний водостійкий кольоровий шов 1-6 мм  Фуга Ceresit  СЕ 40 aguastatic
	 кг
	42,25242

	213
	С1545-413-13
	 СВП система для вирівнювання плитки (12шт/1м2)
	 шт
	1 249,0

	214
	КБ15-26-1
	 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 60х60 см на розчині із сухої клеючої суміші
	  м2 поверхні облицювання
	4,55

	215
	С111-283
	 Плитки керамічні для підлог (керамограніт) ASPHALT GRIT RECT,  600х600 мм
	 м2
	4,641

	216
	С111-2000-3
	 Клей для крупноформатної плитки  CERESIR CM 22 Mega Format Flexible
	 кг
	23,66

	217
	С111-2001-2
	 Еластичний водостійкий кольоровий шов 1-6 мм  Фуга Ceresit  СЕ 40 aguastatic
	 кг
	2,0748

	218
	С1545-413-13
	 СВП система для вирівнювання плитки (12шт/1м2)
	 шт
	55,0

	219
	КБ15-47-5
	 Установлення кутиків (заст)
	  м
	10,2

	220
	С1545-285
	 Г-профіль для плитки Профіль Центр ХАП 12 анод алюмінієвий 2,7 м Сріблястий
	 шт
	1,0

	221
	С1545-285
	 Профіль-Z для плитки Профіль Центр  АПЗР алюмінієвий посилений 10-12 мм без покриття 2,5 м(3APZR270)
	 шт
	3,0

	 
	 
	Стеля.
	 
	 

	222
	КБ15-77-3
	 Демонтаж Опорядження стель пластиковими панелями
(Демонтаж)
	  м2 поверхні опорядження
	178,37

	223
	КР12-65-16
	 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	  м2 поверхні, що очищується
	141,5

	224
	КР12-66-1
	 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	  м2 поверхні
	141,5

	225
	КБ7-57-15
	 Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу
	 м шва
	119,0

	226
	КР20-17-19
	 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150
	  м3 розчину
	0,0476

	227
	КР12-66-1
	 Грунтування стель гідроізоляційним розчином за 3 рази
	  м2 поверхні
	141,5

	228
	С111-2008-10
	 Гідроізоляція KNAUF Hydro Flex (Кнауф Гідрофлекс) (витрати 0,4 кг/м2 при товщ.1 мм)(Польща)
	 кг
	169,8

	229
	КР12-41-11
	 Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2 поверхні фарбування
	141,5

	230
	С111-2016-4
	 Фарба для басейнів АК-12
	 кг
	24,055

	231
	КБ11-43-3
	 Улаштування каркасу для натяжних стель (заст)
	  м плінтусів
	141,5

	232
	С1545-186
	 Профіль алюмінієвий П-образний
	 м
	86,0

	233
	С1545-201
	 Вставка декоративна
	 м
	86,0

	234
	С1545-539
	 Дюбель 6х40
	 шт
	210,0

	235
	КБ26-30-1
	 Улаштування шару плоских поверхонь з плівки для натяжних стель (заст)
	 м2 ізолїованої поверхні
	141,5

	236
	С111-1720
	 Плівка (ПВХ) "Германія" для натяжних стель шир.5 м
	 м2
	141,5

	237
	С1545-541
	 Обробка кута
	 шт
	12,0

	238
	КБ13-50-1
	 Сушіння феном (заст)
	 м2
	141,5

	239
	КБ15-64-1
	 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (обшивка вентиляційних труб і балок перекриття)
	 м2 горизонтальної проекції стелі
	37,2

	240
	С1545-269
	 Профіль  металевий оцинкований UD Knauf 0.6 мм
	 м
	33,48

	241
	С1545-270
	 Профіль металевий оцинкований CD Knauf 0.6 мм
	 м
	94,86

	242
	С1545-408
	 Підвіс
	 шт
	26,0

	243
	С1545-410
	 Підвіс "краб"
	 шт
	63,0

	244
	С1545-539
	 Дюбель 6х40
	 шт
	86,0

	245
	С1545-436
	 Шуруп 3,5х9,5
	 шт
	580,0

	246
	КБ15-66-1
	 Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні
	  м2 поверхні опорядження
	18,6

	247
	КБ15-66-2
	 Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, вертикальні поверхні
	  м2 поверхні опорядження
	18,6

	248
	С111-741
	 Листи гіпсокартонні KNAUF 2500*1200*12,5 мм вологостійкі
	 м2
	39,06

	249
	С1545-541
	 Шуруп 3,5х25
	 шт
	1 288,0

	250
	С111-2015-5
	 Гідроізоляциі (шпатлівка) KNAUF Hydro Flex (Кнауф Гідрофлекс) -витрати  0.4 кг/м2 (шар 1 мм), Польща
	 кг
	14,88

	251
	С1545-11
	 Лента гідроізоляційна Кнауф Флихендихтбанд
	 м
	37,2

	252
	КБ15-56-5
	 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу 'сатенгіпс') товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	  м2 поверхні опорядження
	37,2

	253
	С111-1895
	 Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START
	 т
	0,0558

	254
	КР12-49-6
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2 поверхні фарбування
	37,2

	255
	С111-2014-4
	 Ґрунтовка латексна TIKKURILA Luja Primer, витрати  7–10 м2/л кв.м/л., Фінляндія
	 кг
	5,3

	256
	С111-1626-1
	 Фарба акрилатна TIKKURILA Луя 7 шовковистий мат (витрати 5-8 кв.м/л)
	 кг
	7,44

	 
	 
	Стiни
	 
	 

	257
	КБ15-77-2
	 Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями
(Демонтаж)
	  м2 поверхні опорядження
	14,56

	258
	КР13-15-5
	 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток
	  м2 поверхні облицювання
	142,29

	259
	КР11-50-2
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2 поверхні відбивання
	142,29

	260
	КБ15-77-2
	 Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями
(Демонтаж)
	  м2 поверхні опорядження
	38,0

	261
	КБ15-63-5
	 Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу колон периметром до 1600 мм
	  м2 поверхні опорядження
	38,0

	262
	С1545-269
	 Профіль  металевий оцинкований UD Knauf 0.6 мм
	 м
	20,9

	263
	С1545-270
	 Профіль металевий оцинкований CD Knauf 0.6 мм
	 м
	227,24

	264
	С111-741
	 Листи гіпсокартонні KNAUF 2500*1200*12,5 мм вологостійкі
	 м2
	39,9

	265
	С1545-408
	 Підвіс
	 шт
	26,0

	266
	С1545-539
	 Дюбель 6х40
	 шт
	538,0

	267
	С1545-436
	 Шуруп 3,5х9,5
	 шт
	2 035,0

	268
	С1545-541
	 Шуруп 3,5х25
	 шт
	1 292,0

	269
	С111-2015-5
	 Гідроізоляциі (шпатлівка) KNAUF Hydro Flex (Кнауф Гідрофлекс) -витрати  0.4 кг/м2 (шар 1 мм), Польща
	 кг
	15,2

	270
	С1545-11
	 Лента гідроізоляційна Кнауф Флихендихтбанд
	 м
	11,97

	271
	КБ15-63-1
	 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї
	  м2 поверхні опорядження
	89,97

	272
	С111-741
	 Листи гіпсокартонні KNAUF 2500*1200*12,5 мм вологостійкі
	 м2
	94,4685

	273
	С111-1650
	 Клей "Перлфікс" (витрати для приклеювання ГКЛ :5 кг/м2)
	 кг
	449,85

	274
	С111-2015-5
	 Гідроізоляциі (шпатлівка) KNAUF Hydro Flex (Кнауф Гідрофлекс) -витрати  0.4 кг/м2 (шар 1 мм), Польща
	 кг
	28,5745

	275
	С1545-11
	 Лента гідроізоляційна Кнауф Флихендихтбанд
	 м
	79,1736

	276
	КБ10-9-1
	 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу
	  м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів
	52,32

	277
	КБ34-57-1
	 Виключити Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами
	  м2 поверхні
	-52,32

	278
	С1545-269
	 Профіль  металевий оцинкований UD Knauf 0.6 мм
	 м
	45,5184

	279
	С1545-270
	 Профіль металевий оцинкований CD Knauf 0.6 мм
	 м
	94,176

	280
	С111-741
	 Листи гіпсокартонні KNAUF 2500*1200*12,5 мм вологостійкі
	 м2
	54,936

	281
	С1545-408
	 Підвіс
	 шт
	38,0

	282
	С1545-539
	 Дюбель 6х40
	 шт
	161,0

	283
	С1545-436
	 Шуруп 3,5х9,5
	 шт
	889,0

	284
	С1545-541
	 Шуруп 3,5х25
	 шт
	450,0

	285
	С111-2015-5
	 Гідроізоляциі (шпатлівка) KNAUF Hydro Flex (Кнауф Гідрофлекс) -витрати  0.4 кг/м2 (шар 1 мм), Польща
	 кг
	16,42848

	286
	С1545-11
	 Лента гідроізоляційна Кнауф Флихендихтбанд
	 м
	44,9952

	287
	КБ15-25-1
	 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 1200*600 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2 поверхні облицювання
	180,29

	288
	С111-258
	 Плитки керамічні NEXSIDE BLUE RECT 1200*600*1  Іспанія
	 м2
	52,8432

	289
	С111-262
	 Плитки керамічні Syrah Light Pul. Rect, 1190*590*1,05   Іспанія
	 м2
	129,2497

	290
	С111-2000-3
	 Клей для крупноформатної плитки  CERESIR CM 22 Mega Format Flexible
	 кг
	1 171,885

	291
	С1545-285
	 Г-профіль для плитки Профіль Центр ХАП 12 анод алюмінієвий 2,7 м Сріблястий
	 шт
	31,0

	292
	С111-2001-2
	 Еластичний водостійкий кольоровий шов 1-6 мм  Фуга Ceresit  СЕ 40 aguastatic
	 кг
	73,19774

	293
	КР14-61-6
	 Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2
	  виріб
	8,0

	294
	С111-1756
	 Грати вентиляційні 300х300 мм
	 шт
	8,0

	295
	КР20-27-7
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	6,0

	296
	КР20-27-8
	 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	  отворів
	6,0

	297
	КР20-27-9
	 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
	  отворів
	-6,0

	298
	КР20-12-1
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,008

	299
	С111-1869
	 Пластина сталева індивідуального виготовлення з отворами М16, погрунтована та пофарбована 300*5
	 шт
	1,0

	300
	С111-1873
	 Шпильки  М16
	 шт
	3,0

	301
	С111-1873
	 Гайки   М16 (12 шт)
	 шт
	12,0

	302
	С111-1873
	 Шайба широка   М16 (12 шт)
	 шт
	12,0

	303
	КМ3-575-1
	 Монтаж площадки пiдiймальної вантажопiдйомнiстю до 500 кг
	 шт
	1,0

	 
	 
	Електромонтажні роботи
	 
	 

	304
	КР17-4-1
	 Демонтаж вимикачів, розеток
	 шт
	5,0

	305
	КР17-4-5
	 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	 шт
	14,0

	306
	КР17-7-15
	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги (гофротруба діам.20 мм)
	 м труб
	100,0

	307
	241649-1014
	 Труба гофрована Expert 750H д-20 мм
	 м
	101,0

	308
	С1545-165
	 Кріплення гофри ф 20 мм -КР-40 біле,дюбель 6*40,шуруп 3,5*45 дерево
	 шт
	80,0

	309
	2405-1374
	 Коробка розподільча 150х150х70 IP55
	 шт
	2,0

	310
	КР17-8-2
	 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	 м проводу
	10,0

	311
	15095-46041
	 Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ  ВВГнгд 2х1,5мм2, мідь
	 м
	10,3

	312
	КР17-8-3
	 Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби
	 м проводу
	90,0

	313
	15095-46101
	 Кабіль силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х2,5мм2, мідь
	 м
	53,04

	314
	15095-46101
	 Кабіль силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГп нгд 3х4мм2, мідь
	 м
	38,76

	315
	КР17-12-3
	 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних
	 шт
	3,0

	316
	290902-135
	 Рамка 1-а ASFORA Бронза
	 шт
	3,0

	317
	290902-256
	 Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora крем
	 шт
	3,0

	318
	С1512-5
	 Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал РР 67х47 мм
	 шт
	3,0

	319
	КР17-12-11
	 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	 шт
	5,0

	320
	290902-224
	 Розетка із заземленням та шторками (крем) ЕРН2900223
	 шт
	5,0

	321
	С1512-5
	 Коробка установча Schneider Electric Multifix Air гіпсокартон одномісна упор метал РР 67х47 мм
	 шт
	5,0

	322
	КР17-11-9
	 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	 шт
	14,0

	323
	1507-3056
	 Світильник Панель стельова офісна світлодіодна LED FLF-87 60W CW, Виробник  Brille
	 шт
	14,0

	 
	 
	Сантехнiчнi роботи
	 
	 

	324
	КР15-47-1
	 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	 шт
	13,0

	325
	С1545-104
	 Брухт металевий
	 т
	0,026

	326
	КР15-19-2
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм
(Демонтаж)
	 м трубопроводу
	128,0

	327
	КР15-59-1
	 Перегрупування секцій радіаторів
	  секцій
	42,0

	328
	С113-2064
	 Ніпель, Ду 1"
	 шт
	24,0

	329
	С113-2082
	 Прокладка міжсекційна, діам.1"
	 шт
	24,0

	330
	КР15-90-2
	 Установлення опалювальних радіаторів біметалевих (б\в, раніше демонтованих)
	 кВт радіаторів
	16,4

	331
	С130-557
	 Радіатори (б\в, раніше демонтовані)
	 кВт
	16,4

	332
	С1630-124
	 Кріплення радіаторів
	 шт
	24,0

	333
	С1630-120
	 Комплект перехідників, діаметр 1"х3/4"
	 комплект
	6,0

	334
	С1630-1904
	 Крани кульові з американкою діам.3/4"
	 шт
	12,0

	335
	С113-1802
	 Муфта перехідна  діам. 25х3/4" мм
	 шт
	12,0

	336
	КР15-19-2
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм
	 м трубопроводу
	145,4

	337
	С113-1690
	 Труби поліпропіленові Композит діам. 25 мм
	 м
	64,0

	338
	С113-1690
	 Труби поліпропіленові Композит діам. 25 мм (б/в, раніше демонтовані)
	 м
	80,0

	339
	С113-1706
	 Коліно  із поліпропілену діам. 25 мм
	 шт
	140,0

	340
	С113-1793
	 Муфта діам. 25 мм
	 шт
	60,0

	341
	С113-1738
	 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм
	 шт
	32,0

	342
	С113-1880
	 Хомут із шурупом діам. 25 мм
	 шт
	96,0

	343
	КР15-3-3
	 Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	  комплектів
	3,0

	344
	КР15-3-1
	 Демонтаж раковин (умивальників)
	  комплектів
	3,0

	345
	КР15-2-1
	 Демонтаж змішувачів (настінних комбінованих)
	 шт
	4,0

	346
	КР15-37-1
	 Демонтаж нагрівачів індивідуальних водоводяних
(Демонтаж)
	  комплектів
	1,0

	347
	КР15-4-6
	 Знімання трапів чавунних
	  шт
	2,0

	348
	С1545-104
	 Брухт металевий
	 т
	0,016

	349
	КР15-18-1
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм
(Демонтаж)
	 м трубопроводу
	7,0

	350
	КР15-18-2
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
(Демонтаж)
	 м трубопроводу
	6,0

	351
	КР15-19-3
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм
(Демонтаж)
	 м трубопроводу
	8,0

	352
	КР15-83-4
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм
(Демонтаж)
	 м трубопроводу
	6,0

	353
	С1545-104
	 Брухт металевий
	 т
	0,01854

	354
	КР15-27-4
	 Демонтаж водомірних вузлів на різьбі діаметром до 40 мм
(Демонтаж)
	  лічильник (водомір)
	2,0

	355
	КР15-18-2
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 100 мм
	 м трубопроводу
	8,1

	356
	С113-2227
	 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 100 мм
	 м
	8,0

	357
	С113-2257
	 Трійники каналізаційні  із поліпропілену діам. 100 мм
	 шт
	6,0

	358
	С113-2232
	 Коліна каналізаційні  діам. 100 мм
	 шт
	12,0

	359
	С113-2276
	 Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 100 мм
	 шт
	2,0

	360
	С113-2329
	 Кріплення труб  діам. 100 мм
	 шт
	10,0

	361
	КР15-18-1
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм
	 м трубопроводу
	12,1

	362
	С113-2226
	 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм
	 м
	12,0

	363
	С113-2254
	 Трійники каналізаційні  із поліпропілену діам. 50 мм
	 шт
	5,0

	364
	С113-2243
	 Коліна каналізаційні  із поліпропілену діам. 50 мм
	 шт
	14,0

	365
	С113-2330
	 Кріплення труб діам. 50 мм
	 шт
	15,0

	366
	КР15-28-2
	 Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм
	  врізування
	3,0

	367
	С113-2257
	 Трійники каналізаційні  із поліпропілену діам. 100 мм
	 шт
	3,0

	368
	С113-2226
	 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм
	 м
	0,6

	369
	С113-2284
	 Патрубок компенсуючий діам.100 мм
	 шт
	1,0

	370
	С113-2284
	 Манжет до каналізаційних труб діам.100 мм
	 шт
	1,0

	371
	КР15-28-1
	 Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм
	  врізування
	1,0

	372
	С113-2256
	 Трійники каналізаційні 4 із поліпропілену діам. 100х50 мм
	 шт
	1,0

	373
	С113-2283
	 Компенсуючий патрубок  діам. 50 мм
	 шт
	1,0

	374
	С113-2226
	 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм
	 м
	0,4

	375
	КР15-32-11
	 Установлення трапів діаметром 50 мм
	  комплектів
	3,0

	376
	С113-2243
	 Коліна каналізаційні  із поліпропілену діам. 50 мм
	 шт
	6,0

	377
	КР20-29-11
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2
	  м борозни
	10,0

	378
	КР20-29-13
	 На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати до 225 см2 (15х15 см)
	  м борозни
	6,0

	379
	КР20-29-13
	 На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати до 500 см2 (20х25 см)
	  м борозни
	4,0

	380
	КР15-16-4
	 Під`єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих стальних мереж водопостачання чи опалення діаметром 1"
	  під`єднання
	3,0

	381
	С113-2418
	 З`єднання чавунне "GEBO" діам.1"
	 шт
	3,0

	382
	С113-1914
	 З`єднання американка діам.1"
	 шт
	3,0

	383
	С113-1804
	 Муфта перехідна діам. 32х1" мм
	 шт
	3,0

	384
	КР15-16-4
	 Під`єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм
	  під`єднання
	3,0

	385
	С113-1794
	 Муфта діам. 32 мм
	 шт
	6,0

	386
	С113-1833
	 Розбірне з'єднання діам. 32 мм
	 шт
	3,0

	387
	С113-1691
	 Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32 мм
	 м
	0,6

	388
	С113-1691
	 Труби поліпропіленові  Композит діам. 32 мм
	 м
	0,6

	389
	КР15-19-3
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм
	 м трубопроводу
	16,1

	390
	С113-1691
	 Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32 мм
	 м
	8,0

	391
	С113-1691
	 Труби поліпропіленові  Композит діам. 32 мм
	 м
	8,0

	392
	С113-1739
	 Трійник із поліпропілену діам. 32 мм
	 шт
	8,0

	393
	С113-1715
	 Коліно із поліпропілену діам. 32 мм
	 шт
	16,0

	394
	С113-1794
	 Муфта діам. 32 мм
	 шт
	4,0

	395
	С113-1881
	 Хомут із шурупом діам. 32 мм
	 шт
	12,0

	396
	КР15-19-1
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	 м трубопроводу
	28,2

	397
	С113-1689
	 Труби поліпропіленові PN 20  діам. 20 мм
	 м
	16,0

	398
	С113-1689
	 Труби поліпропіленові PN 21 (Композит) діам. 20 мм
	 м
	12,0

	399
	С113-1873-1А
	 Кран кульовий  діам. 20 мм "Ек"
	 шт
	6,0

	400
	С113-1713
	 Коліно  із поліпропілену діам. 20 мм
	 шт
	30,0

	401
	С113-1737
	 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
	 шт
	8,0

	402
	С113-1792
	 Муфта діам. 20 мм
	 шт
	8,0

	403
	С113-1799
	 Муфта перехідна  діам. 20х1/2" мм
	 шт
	12,0

	404
	С113-2083
	 Планка для установки змішувача
	 шт
	3,0

	405
	С113-1873-1А
	 Кран кульовий  діам.1/2"
	 шт
	9,0

	406
	С113-1872
	 Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20х1/2" мм
	 шт
	3,0

	407
	С113-1879
	 Хомут із шурупом діам. 20 мм
	 шт
	35,0

	408
	КР20-29-11
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2
	  м борозни
	10,0

	409
	КР20-28-3
	 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2
	  м борозни
	8,0

	410
	КР20-28-4
	 На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати
	  м борозни
	8,0

	411
	КР15-34-1
	 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	  комплектів
	3,0

	412
	С130-905
	 Унітази типу "Компакт"
	 шт
	3,0

	413
	С113-2118
	 Гофротруба діам.100 мм
	 шт
	3,0

	414
	С113-2310
	 Шланг гнучкий діам.15 мм
	 шт
	3,0

	415
	С113-2119
	 Кріплення унітазу
	 комплект
	3,0

	416
	КР15-32-6
	 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	  комплектів
	3,0

	417
	С130-647
	 Умивальники з колоной
	 к-т
	3,0

	418
	С130-626
	 Змішувачі для умивальників
	 к-т
	3,0

	419
	С130-630
	 Шланг для змішувача
	 к-т
	3,0

	420
	С1630-973
	 Сифони для  умивальника
	 шт
	3,0

	421
	С113-1940
	 Кріплення умивальника
	 к-т
	3,0

	422
	КР15-33-3
	 Установлення змішувачів
	 шт
	3,0

	423
	С130-625
	 Змішувачі для душових установок, комбіновані
	 комплект
	3,0

	424
	С130-624
	 Душова сітка
	 комплект
	3,0

	425
	С130-624
	 Кронштейн
	 шт
	3,0

	426
	КР15-103-1
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм
	  фільтр
	2,0

	427
	С1630-103
	 Фільтр  діаметром 20 мм
	 шт
	2,0

	428
	КР15-27-4
	 Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром 20 мм (б/в, раніше демонтованих)
	  лічильник (водомір)
	2,0

	429
	С1630-981
	 Лічильники (водоміри) діам.20 мм (б/в, раніше демонтовані)
	 шт
	2,0

	430
	С1630-537
	 Клапани зворотні, діаметр 20 мм
	 шт
	2,0

	431
	С1630-1901
	 Крани кульові  діам. 20 мм
	 шт
	2,0

	432
	С113-1802
	 Муфта перехідна  діам. 25х3/4" мм
	 шт
	4,0

	433
	С113-1879
	 Хомут із шурупом діам. 20 мм
	 шт
	4,0

	434
	КР15-37-1
	 Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (б/в, раніше демонтованого)
	  комплектів
	1,0

	435
	1514-14026
	 Електроводонагрівач V=80 л (б/в, раніше демонтований)
	 шт
	1,0

	436
	С130-476
	 Кріплення ЕВН
	 комплект
	1,0

	437
	С113-1799
	 Муфта перехідна  діам. 20х1/2" мм
	 шт
	2,0

	438
	С113-2029
	 Американка діам. 1/2"
	 шт
	2,0

	439
	С113-1873-1А
	 Кран кульовий  діам.1/2"
	 шт
	2,0

	 
	 
	Вентиляцiя
	 
	 

	440
	КР20-27-1
	 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	  отворів
	14,0

	441
	КР20-27-2
	 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	  отворів
	3,0

	442
	КР20-27-3
	 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
	  отворів
	7,0

	443
	КР20-27-3
	 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
	  отворів
	3,0

	444
	КР20-27-3
	 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
	  отворів
	3,0

	445
	КР20-27-3
	 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
	  отворів
	1,0

	446
	КР20-37-2
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2
	  м щілини
	6,5312

	447
	С1550-38
	 Монтажна піна професійна
	 л
	3,0

	 
	 
	Вентиляцiя.Санвузли.
	 
	 

	448
	КР15-129-1
	 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  вентилятор
	4,0

	449
	С130-63-1
	 Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 250 діам.250мм
	 шт
	1,0

	450
	С130-62-1
	 Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100 діам.100 мм
	 шт
	3,0

	451
	КР15-132-1
	 Установлення фільтрів
	  м2 поверхні у світлі
	0,074

	452
	С1630-734-3
	 Фільтр  касетний  ФБВ 250
	 шт
	1,0

	453
	С1630-734-1
	 Фільтр касетний  ФБВ 100
	 шт
	3,0

	454
	КБ20-13-1
	 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	 клапан
	4,0

	455
	С1630-1771-3
	 Зворотній клапан Вентс КОМ 250
	 шт
	1,0

	456
	С1630-1771-1
	 Зворотній клапан Вентс КОМ 100
	 шт
	3,0

	457
	КР15-121-1
	 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм
	 м2 поверхні повітроводів
	16,3

	458
	С130-1124
	 Повітроводи  з оцинкованої сталі 0,5 мм , діаметр 100 мм
	 м2
	7,54

	459
	С130-1124
	 Повітроводи  з оцинкованої сталі 0,5 мм , діаметр 150 мм
	 м2
	0,942

	460
	С130-1124
	 Повітроводи  з оцинкованої сталі 0,5 мм , діаметр 200 мм
	 м2
	5,024

	461
	С113-1871
	 Відвід 45  дiам. 100 мм (0,05 м2)
	 шт
	4,0

	462
	С113-1871
	 Відвід 45  дiам. 150 мм (0,1 м2)
	 шт
	2,0

	463
	С113-1871
	 Відвід 90  дiам. 100 мм (0,06 м2)
	 шт
	4,0

	464
	С113-1871
	 Відвід 90  дiам. 200 мм (0,23 м2)
	 шт
	2,0

	465
	С113-2278
	 Трійник 90  200/200/100(0,17м2)
	 шт
	4,0

	466
	С113-2278
	 Трійник 90  150/150/100(0,14м2)
	 шт
	2,0

	467
	С113-2278
	 Перехід 150/100(0,16м2)
	 шт
	2,0

	468
	С113-2278
	 Перехід 160/150 (0,19м2)
	 шт
	1,0

	469
	С113-2278
	 Перехід 200/150 (0,22м2)
	 шт
	1,0

	470
	КР15-121-4
	 Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм
	 м2 поверхні повітроводів
	6,91

	471
	С130-1126
	 Повітроводи з  оцинкованої сталі 0,5 мм, діаметр  250 мм
	 м2
	4,71

	472
	С113-1871
	 Відвід 45  дiам. 250 мм (0,28 м2)
	 шт
	2,0

	473
	С113-2278
	 Трійник 90  250/250/100(0,21м2)
	 шт
	4,0

	474
	С113-2278
	 Перехід 250/200(0,25 м2)
	 шт
	3,0

	475
	С113-1549-1
	 Комплект кріплення (хомути та кронштейни)
	 комплект
	1,0

	476
	С113-1549-2
	 Витратні матеріали (саморізи, свердла, круги, стрічка)
	 комплект
	1,0

	477
	КБ20-10-1
	 Установлення повітророзподільників
	  розподільник повітря
	13,0

	478
	С1630-470-1
	 Круглий диффузор Вентс МВ 100 ПФс
	 шт
	13,0

	479
	КР15-122-1
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	  грати
	3,0

	480
	С130-599-1
	 Грати зовнішні на витяжку Д 250
	 шт
	1,0

	481
	С130-599-1
	 Грати зовнішні на витяжку Д 150
	 шт
	1,0

	482
	С130-599-1
	 Грати зовнішні на витяжку Д 100
	 шт
	1,0

	 
	 
	Вентиляцiя.Басейн.
	 
	 

	483
	КБ20-42-1
	 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	 камера
	1,0

	484
	2308-1126
	 Припливна установка Вентс МПА 1000 Е-12,0 ЕС А31
	 шт
	1,0

	485
	КМ11-91-2
	 Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т
	 шт
	1,0

	486
	1517-3013
	 Дротова панель керування Вентс А32
	 шт
	1,0

	487
	КБ20-15-7
	 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм
	 шт
	1,0

	488
	С130-276
	 Регулятор витрати повітря з приводом 400х200 TF 220
	 шт
	1,0

	489
	С130-596
	 Фасонні частини для підключення
	 м2
	10,0

	490
	КБ20-10-1
	 Установлення повітророзподільників
	  розподільник повітря
	16,0

	491
	С1630-470
	 Лінійні дифузори LD L-800мм
	 шт
	16,0

	492
	С130-598-1
	 Адаптор під решітку Л 800 мм
	 шт
	16,0

	493
	КБ20-29-1
	 Установлення вставок гнучких
	 м2
	0,43

	494
	С130-231
	 Вставки гнучкі Вентс ВВГ 400х200
	 шт
	2,0

	495
	С130-231
	 Вставки гнучкі круглого перетину ф150 мм
	 шт
	2,0

	496
	КР15-121-1
	 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм
	 м2 поверхні повітроводів
	13,06

	497
	С113-2401
	 Пластиковий повітропровід круглий 3020  діам. 150 мм, L-2000 мм
	 шт
	10,0

	498
	С113-2236
	 Коліно Вентс 323 діам. 150 мм (0,13 м2)
	 шт
	28,0

	499
	С113-2035
	 З`єднувач Вентс 3531 діам.150 мм
	 шт
	8,0

	500
	КБ20-10-1
	 Установлення повітророзподільників
	  розподільник повітря
	8,0

	501
	С130-272
	 Круглий дифузор Вентс МВ 150 ПФс, діаметр 150 мм
	 шт
	8,0

	502
	С113-1549-1
	 Комплект кріплення (хомути та кронштейни)(басейн)
	 комплект
	1,0

	503
	С113-1549-2
	 Витратні матеріали (саморізи, свердла, круги, стрічка) (басейн)
	 комплект
	1,0

	 
	 
	Різні роботи
	 
	 

	504
	КР20-40-1
	 Навантаження сміття вручну
	  т сміття
	42,85

	505
	С314-30-1
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	 т
	42,85

	 
	 02-001-002
	Придбання устаткування монтованого та немонтованого
	 
	 

	 
	 
	Устаткування монтоване
	 
	 

	1
	2308-5117
	 Осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D35RK
	 шт
	1,0

	2
	280222-14033
	 Підвищенний підйомник- ліфт Elevated Pool Lift 1511 (вантажопідйомність (max 150 кг))
	 шт
	1,0


